Srovnání čelisťových drtičů a diskových mlýnků

| Čelisťové drtiče a diskové mlýnky |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PULVERISETTE 1 Model I | PULVERISETTE 1 Model II | Pulverisette 13 | Pulverisette 9 |
|  | Čelisťový drtič | Čelisťový drtič | Diskový mlýn | Diskový-vibrační mlýn |
| Max. vstupní velikost | 60 mm | 95 mm | 20 mm | 12 mm |
| Max. mlecí výkon | 140 kg/h | 200 kg/h | 150 kg/hod | - |
| Konečná jemnost | 1 - 15 mm | 1 - 15 mm | 0,1-12 mm | 10-20 um |
| Excentrický pohyb | 308 /min | 308 /min | 440/min | Počet otáček rotoru 1100/min |
| Napětí/fáze | 400V/3~ | 400V/3~ | 400V/3~ | 220 V/1~ |
| Frekvence | 50Hz | 50-60Hz | 50-60Hz. | 50-60Hz |
| Příkon | 1450 W | 2780 W | 1830 W | 1900 W |
| Mlecí prvky | Pevné a pohyblivé drtící desky | Pevné a pohyblivé drtící desky | Pevné a pohyblivé drtící desky | Mlecí nádoba s nárazovými kroužky |
| Materiál mlecích prvků | Tvrzená ocel, nerezová ocel,manganová ocel, Wolframkarbid, Zirkonoxid | Tvrzená ocel, nerezová ocel,manganová ocel, Wolframkarbid, Zirkonoxid | Tvrzená ocel, manganová ocel, Wolframkarbid, Zirkonoxid | Tvrzená ocel, manganová ocel, wolframkarbid, achát, zirkonoxid |
| Vsádka – dávkování | Vsádka / kontinuelně | Vsádka / kontinuelně | Vsádka / kontinuelně | Vsádka max. 250 ml |
| Min. množství vzorku | 20 ml | 20 ml | 20-30 ml | 10-20 ml |
| Uložení přístroje | Stolní přístroj | Stolní přístroj | Stolní přístroj | Umístění na zemi |
| Rozměry (šxhxv) | 40x80x80cm | 40x80x80cm | 44x87x40 cm | 72x66x120 cm |
| Hmotnost | 177 kg | 205 kg | 140 kg | 250 kg |
| Vhodné pro materiály: | tvrdé, středně tvrdé, křehké | tvrdé, středně tvrdé, křehké | Středně tvrdé, křehké | Tvrdé, středně tvrdé,křehké |